| CURSO DE CYBER-SECURITY EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO – VLANS – VTP PROTOCOL |  |
| --- | --- |

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO – VTP PROTOCOL

- Constroi um cenário idêntico ao do diagrama acima.

- Desative todas as portas dos switches.

- Efetue as seguintes configurações básicas:

  - Hostname R1, S1, S2 e S3;

  - Desativar o DNS Lookup;

  - Configure a password do enable secret (Class)

  - Configurar o acesso consola com a password cisco;

- Configure o protocolo VTP em todos os switches:

  - S1 será o VTP server e o S2 e S3 o VTP clients;

  - Dominio VTP será lab5;

  - A password VTP será cisco;

- Crie as seguintes VLANs no VTP server:

| Portas | Vlan | Network |
| --- | --- | --- |
| Fa0/5-10 | Vlan 30 – Guest | 172.17.30.0/24 |
| Fa0/11-17 | Vlan 10 – Staff | 172.17.10.0/24 |
| Fa0/18-24 | Vlan 20 - Students | 172.17.20.0/24 |

- Configure todas as portas nos modos de acesso ou trunk consoante o diagrama e adiciona-as às respetivas VLANs.

- Crie e configure todas as sub-interfaces necessárias no router e faça o encapsulamento de cada uma delas às suas VLANs. Utiliza o primeiro endereço de ip disponível na rede para cada uma das sub-interfaces.

sh running-config

- Configure a interface da LAN do servidor e atribui o último endereço da rede ao servidor (Usa a rede 172.17.50.0/24)

CURSO DE

CYBER

-

S

E

CURITY

EXERCÍ

CIOS DE APLICAÇÃO

–

VLANS

–

V

TP

PROTOCOL

Configure o serviço DNS com o dominio lab5.pt e ative o serviço HTTP.

- Configure o serviço DHCP no router para uma das VLANs. O DNS server deverá ser o servidor web.

- Teste o ping entre os terminais de cada uma das VLANs.